| # CI 1 | Les machines-outils (cinématique, architecture…) |
| --- | --- |
|  | ## S2.2 – Moyens et techniques de Production |
|  | S2.2.1 – Machines-outils |
| # Machines d’usinage conventionnelle (MO) Pour générer une ou plusieurs surfaces élémentaires, il est nécessaire de combiner deux mouvements générateurs : - le mouvement de coupe Mc - le mouvement d’avance Mf Les principales caractéristiques pouvant être associées à chacun de ces mouvements : - la vitesse (donnée cinématique essentielle réglable à partir de la boîte de vitesse) ; - la trajectoire rectiligne ou circulaire ; - la direction et le sens du déplacement. Machine d’usinage conventionnelle : le TOUR Définition : C’est une opération qui permet, par coupe de métal à l’aide d’un outil à tranchant unique, la réalisation des surfaces de révolution intérieures ou extérieures, sur une machine-outil appelée TOUR. Les usinages sont réalisés à partir de la combinaison de 2 mouvements : - un mouvement de rotation de la pièce appelé mouvement de coupe (Mc). Il s’exprime en tour / minute (tr/min) : c’est la fréquence de rotation (n). - un déplacement rectiligne de l’outil appelé mouvement d’avance (Mf). Il s’exprime en millimètre / minute (mm/min) : c’est la vitesse d’avance. Chaîne cinématique d’un tour : Energie électrique Moteur électrique BV de la broche Broche + pièce BV des avances Chariot porte-outil Pièce usinée + copeaux |  |
| # CI 1 | Les machines-outils (cinématique, architecture…) |
|  | ## S2.2 – Moyens et techniques de Production |
|  | S2.2.1 – Machines-outils |
| ### Principaux éléments de la machine. Bâti. Chariot transversal. Traînard ou chariot longitudinal. Fourreau. Chariot porte-outil ou chariot orientable. Poupée mobile. Carter de protection. Vis mère. Barre de chariotage. Principaux éléments extérieurs liés à la machine. Appareil-lage; Nez de broche et porte- pièce mandrin et mors. Porte-outil amovible. Couple Outil/ pièce; Pièce. Outil à tranchant unique. Tourelle. Architecture d’un tour : 14 BV des avances 13 1 2 3 4 9 10 11 12 13 5 8 6 7 14 Le mouvement de coupe Mc est transmis par l’intermédiaire des organes suivant : - le moteur - la boîte de vitesse - la broche - la pièce Le mouvement d’avance Mf est transmis par l’intermédiaire des organes suivants : - le moteur - la boîte des avances - les chariots - le porte-outil - l’outil |

| # CI 1 | Les machines-outils (cinématique, architecture…) |
| --- | --- |
|  | ## S2.2 – Moyens et techniques de Production |
|  | S2.2.1 – Machines-outils |
| Principe d’usinage : Mouvement d’avance Mouvement de coupe Outil Relation principe d’usinage / morphologie des pièces / typologie des machines : |  |

| # CI 1 | Les machines-outils (cinématique, architecture…) |
| --- | --- |
|  | ## S2.2 – Moyens et techniques de Production |
|  | S2.2.1 – Machines-outils |
| Machine d’usinage conventionnelle : la FRAISEUSE Définition : Le fraisage est un procédé d’usinage, permettant l’obtention de formes géométriques qui peuvent être : - des surfaces géométriques simples (principalement des plans). - des associations de surfaces géométriques simples (rainure, épaulement, …). Ces usinages sont réalisés à partir de la combinaison de 2 mouvements : - un mouvement de rotation de l’outil (fraise) appelé mouvement de coupe (Mc). Il s’exprime en tour / minute (tr/min) : c’est la fréquence de rotation (n). - un déplacement rectiligne de la pièce appelé mouvement d’avance (Mf). Il s’exprime en millimètre / minute (mm/min) : c’est la vitesse d’avance. Chaîne cinématique d’une fraiseuse : Energie électrique Moteur électrique BV de la broche Broche + outil BV des avances Table + pièce Pièce usinée + copeaux Transformation du mouvement |  |
| # CI 1 | Les machines-outils (cinématique, architecture…) |
|  | ## S2.2 – Moyens et techniques de Production |
|  | S2.2.1 – Machines-outils |
| Architecture d’une fraiseuse : Principaux éléments de la machineBâtiTête universelleNez de brocheTable (chariot longitudinal)Chariot transversalConsole (chariot vertical)Bras supportLunetteCarter de protectionColonnePrincipaux éléments extérieurs liés à la machineAppareil-lage Porte-pièce : étau à mors parallèles Porte-outil : arbre porte-fraise Porte-outil : arbre long porte-fraiseCouple Outil/ pièce Pièce Fraise 2 tailles Fraise 3 tailles 1 2 3 6 7 8 9 10 11 13 14 15 5 4 12 16 avec broche verticale BV broche BV avances Moteur 16 avec broche horizontale en verticale en horizontale |  |

| # CI 1 | Les machines-outils (cinématique, architecture…) |
| --- | --- |
|  | ## S2.2 – Moyens et techniques de Production |
|  | S2.2.1 – Machines-outils |
| Principe d’usinage : Mouvement d’avance Mouvement de coupe Pièce Axe de rotation de l’outil Relation principe d’usinage / morphologie des pièces / typologie des machines : |  |

| # CI 1 | Les machines-outils (cinématique, architecture…) |
| --- | --- |
|  | ## S2.2 – Moyens et techniques de Production |
|  | S2.2.1 – Machines-outils |
| Le mouvement de coupe Mc est transmis par l’intermédiaire des organes suivants : - le moteur - la boîte de vitesse - la broche - l’outil Le mouvement d’avance Mf est transmis par l’intermédiaire des organes suivants : - le moteur - la boîte des avances - les chariots - le porte-pièce - la pièce Eléments de réglage des machines : Permettre le respect des cotes de fabrication (Cf). Tambours gradués Exemple : pour un tour du tambour gradué de 100 graduations, le chariot se déplace de 5 mm (pas de la vis). g = 5/100 = 0.05 mm Butées Différentes butées : - butée de broche : positionne la pièce sur l’axe Z. - butée longitudinale (ou de banc) : arrête le mouvement d’avance longitudinal Mfl de l’outil afin de respecter la Cf axiale Z. Elle peut être fixe ou débrayable. - butée transversale : positionne l’outil par rapport à l’axe broche afin de respecter la Cf . |  |