Assurance

qualité

Lycée professionnel

Jean Monnet

Carte de Contrôle de Procédé (X,R)

Désignation de la pièce

Caractéristique :

Spécifications :

Fréquence d'échantillonage :

Opération :

Machine :

Nom :

Prénom :

Récapitulatif des résultats

Indices de " capabilité procédé "

Limites de contrôle

Constantes

Taille de

l'échantillon

A2

D3

D4

Dn

n = 2

n = 3

n = 4

n = 5

1.88

1.023

0.729

0.577

0

0

0

0

3.268

2.574

2.282

2.114

1.128

1.693

2.059

2.326

Opérat.

Heure

Date

Xi

R

Désignation de la pièce : REP 77

Caractéristique contrôlée : Diamètre

Spécification : 12  (0/+0,1)

Fréquence d’échantillonnage : 5 chaque heure

Opération : Chariotage

Machine : TR CN Haas

| Numéro(i) d’échantillon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pièce n°1 | 12,01 | 12,05 | 12,07 | 12,02 | 12,03 | 12,03 | 12,04 | 12,07 | 12,02 | 12,04 |
| Pièce n°2 | 12,01 | 12,05 | 12,07 | 12,03 | 12,03 | 12,02 | 12,04 | 12,07 | 12,03 | 12,05 |
| Pièce n° 3 | 12,02 | 12,05 | 12,05 | 12,09 | 12,04 | 12,03 | 12,05 | 12,08 | 12,03 | 12,05 |
| Pièce n°4 | 12,03 | 12,06 | 12,04 | 12,1 | 12,02 | 12,03 | 12,05 | 12,05 | 12,04 | 12,05 |
| Pièce n°5 | 12,03 | 12,06 | 12,05 | 12,05 | 12,02 | 12,03 | 12,06 | 12,01 | 12,04 | 12,06 |
| Moyenne(Xi) d’échantillon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etendu (Ri) d’échantillon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Heure du prélèvement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jour | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Évènement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |